|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Obrázok „ D „ Zábradlie od zadného vchodu Dosky a vrch zábradlia treba opracovať, tak ako je to popísané v obrázku „ E „. Na riadnom ošetrení kovových častí si treba dať záležať. potom samotné nátery môžu mať dobu trvanlivosti 20 - 30 rokov. Po navŕtaní drevených častí , treba lodným lakom zaliať navŕtané otvory a znovu jemne celú časť pretrieť lakom. Tak získame trvanlivosť náterov až 30 rokov. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Obrázok „ E „“ - Zábradlie na všetkých balkónoch . Tiež na malej terase . Je to práca pre umeleckého kováča. Toto zábradlie treba použiť aj na prednom vchode. Bude to tepaný 1,5 cm. hrubý kov . Zvary musia byť hladké. Farba zábradlia bude biela natretá - najskôr pred farbením poriadne acetónom odmastiť, natrieť 2x hrdzi stopovou farbou, potom 2x Unimatom. Diery musia byť predvŕtané pred nátermi. Na kove. Jednotlivé dielce umiestňovať na čelo balkóna 10 cm. vedľa seba. Na záver namontovať vrchnú dosku. Vrchná doska musí mať zhobľované všetky hrany, namoriť ju teplou fermežou 2 x, potom po opracovaní obrúsení brúsnym papierom ,natrieť 2 x lodným lakom priesvitným. Na záver dosku namontovať. / Všetko robiť po dokonalom zaschnutí náteru /. Vrchný šrób na doske stačí, keď bude na každom piatom dielci. Šrób musí byť zapustený do dreva, tak aby nevtŕčal nad dosku. Tie na záver treba zaliať lodným lakom. Na každý roch treby pridať 2 dielce. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 cm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / Obrázok zábradlie / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

/    OBRÁZKY  NIESÚ  V MERÍTKU,  JE  TO  LEN  PREDSTAVA  /  .

KONEČNÚ  PODOBU  UROBÍ  PÁN  ARCHITEKT.

CIVÁŇ  Viliam